Naročnik

KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE

Velike Brusnice 13

8321 BRUSNICE

ID-številka za DDV: 47179554

RUŠITVENA IN SELITVENA DELA

| OPIS |  | EM | KOL |  | cenaEM/[€] | VREDNOST [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rušenje stare AB škarpe ob občinski cesti 3789/8 |  |  |  |  |  |  |
| -rušenje AB škarpe kpl z reciklažo in ustrezni odvozom na stalno deponijo |  | m1 | 18,80 |  |  |  |
| -rušenje AB temelja škarpe kpl z pikiranjem in z reciklažo in ustrezni odvozom na stalno deponijo. |  | m1 | 18,80 |  |  |  |
| Rezanje asfalta in odvoz na stalno deponijo. |  | m1 | 19,50 |  |  |  |
| Selitev kpl strojne mehanizacije na gradbišče |  | kpl | 1,00 |  |  |  |
| Čiščenje gradbišča po končanih delih kpl z pometanjem in čiščenje začasne deponije na parcelni številki 3285/3. |  | kpl | 1,00 |  |  |  |
| RUŠITVENA IN SELITVENA DELA |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA: |  |  |  |  |  |  |
| OPIS |  | EM | KOL |  | cenaEM/[€] | VREDNOST [€] |
| Odkop ob tangenčnih območjih - vodovod pod temeljem obstoječe škarpe. |  | kpl | 1,00 |  |  |  |
| Široki izkop zemljine na brežini; III-IV kat. Zemljine |  | m3 | 98,00 |  |  |  |
| -odvoz zemljine na začasno deponijo; Parc št. 3285/3 - javno dobro; kasneje se zemlja uporabi za zasip |  | m3 | 83,00 |  |  |  |
| -odvoz zemljine na stalno deponijo; |  | m3 | 15,00 |  |  |  |
| Zasipi novozgrajenih opornih zidov z materialom od izkopov, kpl z nabijanjem materiala. |  | m3 | 83,00 |  |  |  |
| Dobava in vgradnja tamponskega materiala pod pasovni temelj opornega zidu; Tamponski material 0-100mm v debelini do 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
| -tamponska blazina pod pasovnim temeljem. |  | m3 | 5,70 |  |  |  |
| Strojno planiranje brežine po končanem zasipu v širni do 2,50 metra |  | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Asfaltiranje ob novem opodnem zidu z asfaltom AC 11 surf B50/70; |  | m2 | 10,00 |  |  |  |
| ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| BETONSKA, TESARSKA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| OPIS |  | EM | KOL |  | cenaEM/[€] | VREDNOST [€] |
| Izdelava AB temelja in AB stene za nov oporni zid debeline 20 cm. Ob cesti (tenis) |  |  |  |
| - AB temelj dimenzije 110/40cm; C25/30 MB |  | m3 | 8,27 |  |  |  |
| - AB stena debeline 20 cm; MB 30/37 z plastifikatorjem in dodatkom proti soli. Certificiran beton iz betonarne; |  | m3 | 4,51 |  |  |  |
| - Sidranje v obstoječ AB oporni zid ob parkirišču, dvokomponentna masa z čiščenjem izvrtin in vgradnja betonskih sider. |  | kpl | 2,00 |  |  |  |
| Dobava in vgradnja betonskega železa in mrež v AB temelj in AB stene opornega zidu ob cesti (tenis) |  |  |  |
| -temelj +- 7fi14 in stremena fi8 na 20cm |  | kg | 464,33 |  |  |  |
| -sidra temelj: dvojna fi10 na 20cm |  | kg | 108,46 |  |  |  |
| -stena mreža Q385 dvojna + U-ji |  | kg | 382,54 |  |  |  |
| Izdelava opaža za oporni zid ob cesti (tenis) |  |  |  |
| -pasovni temelj - opaženje |  | kpl | 1,00 |  |  |  |
| -AB stena |  | m2 | 48,12 |  |  |  |
| -nabijanje trikotne letvice na vrhu opornega zidu, kot viden zaključek. |  | kpl | 1,00 |  |  |  |
| -nabijanje trikotne letvice VERTIKALNO na zidu, kot dilatacija opornega zidu. - zunanja stran |  | kpl | 1,00 |  |  |  |
| BETONSKA, TESARSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |  | 0,00 € |